附件：

采购需求

一、项目名称：江门市江海区人民法院会议室音频设备采购项目

二、项目预算：预算上限为100000元。

三、主要商务条款

1. 完成日期：从合同签订之日起，中标方派实施工程师在30日内完成所有设备的送货和安装调试。

2.付款方式：1期：支付比例30%,签订合同后，自采购人收到中标供应商的请款资料后10个工作日内向中标供应商支付合同总金额的30%；2期：支付比例40%,本项目所有设备完成送货后，自采购人收到中标供应商的请款资料15个工作日内向中标供应商支付合同总金额的40%；3期：支付比例30%，本项目所有设备完成安装调试并通过验收后，自采购人收到中标供应商请款资料后15个工作日内向中标供应商支付合同总金额的30%（具体以合同签订为准）。

四、项目需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量/套 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | ◆ 符合国际标准，采用高性能工业级嵌入式处理器，系统稳定性强，速度快。 ◆ 数字化处理和传输技术，再多的设备也不受干扰，全数字传输，克服长距离传输的衰减问题，专用六芯带屏蔽线传输距离可达250米; ◆ 内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自适应反馈抑器，可有效消除本地噪声，大幅提升会场声压级，有效防止啸叫; ◆ 连接方式采用6芯DIN带屏蔽线缆或超六类带屏蔽网线，可有效防止对线路的电磁干扰; ◆ 系统主机具有双机热备份模式功能，可把主机设为热备份模式级联进行系统备份; ◆ 4.3英寸真彩色触摸屏，内嵌式Linux智能控制系统，中文操作界面（可按客户要求定义相应的语言） ◆ 可触摸设置会议模式、系统音量调节、话筒管理、单元编号、摄像机参数、视像跟踪设置和倒计时设置以及茶水服务功能等 ◆ 会议模式：自由模式、轮替模式、限制模式、申请模式、计时模式、声控模式、PTT模式、VIP模式; ◆ 具有1路5V消防联动警报接口，此接口为扩展接口，可用于消防警报连接端口。 ◆ 具有USB录播功能，可对会议进行录音，并能播放U盘存贮的音频文件。 ◆ 支持48kHz音频采样频率，通道频率响应可达20Hz-20kHz; ◆ 主机可以集中调节会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定; ◆ 具有DATA网络控制接口，控制网线可延长至1000米连接管理会议。; ◆ 具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障; ◆ 系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择; ◆ 4路话筒输出六芯单元每路可接驳30个会议发言单元，单台主机可接驳120个会议单元。4路话筒输出网线单元每个接口可接驳15个会议发言单元，单台主机可接驳60个会议单元（可根据单元的功率大小和主缆线长度来定每路接驳数量）; ◆ 系统主机级联多台扩展主机可挂载255席表决单元或4096席发言单元同时进行会议。 ◆ 具备“手拉手”连接和环路连接多种方式，便于安装和维护; ◆ 具有中控接口，PC接口，可实现管理软件、中控、触控屏、手机等设备控制指令; ◆ 配合电话耦合器可以进行远程电话会议; ◆ 配合网络会议软件及视频会议终端，可实现远程视频会议; |
| 2 | 麦克风（带有线接口，有线无线均可用） | 20 | 列席单元设备特性: ◆ 内置14mm高品质电容音头，超强指向性麦克风阵列技术； ◆ 内置4.1寸IPS高清触摸控制显示屏，可触摸控制话筒开关状态、ID号、音量大小、茶水服务等信息； ◆ 单元具有时钟显示，待机图片定制，支持倒计时发言和顺计时发言功能； ◆ 单元具有申请发言灯环闪烁提示功能； ◆ 单元灯环可通过主机统一开启或关闭功能； ◆ 单元支持15级音量统一或独立调节； ◆ 代表单元可以被设置为VIP单元，VIP单元不受主席优先和会议模式控制； ◆ 具有麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭； ◆ 具有防气爆音、内建防风防护罩之功能； ◆ 单元由系统主机供电。输入电压为DC24V，属于安全范围； ◆ 具有6芯T型线手拉手连接，支持环形回路备份连接； ◆ 数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电等信号干扰； ◆ 采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电； ◆ 系统采用ID寻址方式，会议主机或会议管理软件可对单元自定义ID编号，避免ID编号重复。 ◆ “总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性； ◆ 系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； ◆ 主席单元具有主席优先控制功能，当主席单元开启话筒后，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作； ◆ 系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置； ◆ 系统中主席单元的数量不受限制，主席与主席之间互不受控制，所有主席话筒开启时均可关闭所有发言状态的代表单元； ◆ 主席单元具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音； ◆ 主席单元具有主席专有模式：主席单元开启后系统会关闭所有发言状态的代表单元，所有代表单元不能再开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风。 技术参数： ◆ 换能方式：电容式 ◆ 指向性：超心型指向 ◆ 频率响应：60Hz-18kHz ◆ 灵敏度：-42dB±2 dB ◆ 供电电压：系统DC24V ◆ 参考讲话距离：15cm-80cm ◆ 咪管长度：220mm ◆ 外观尺寸：152mm×104mm×55mm ◆ 其它：一体式方型咪管. |
| 3 | 功放 | 2 | ◆ 高强度结构机箱，与机架对称结构，装配快捷。 ◆ 大能量线性供电，高效率环型变压器 ◆ 独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻。 ◆ 平衡、不平衡输入 ◆ 立体声、单声道、桥接三种输出方式。 ◆ 高灵敏度安全保护电路。 ◆ 电源、保护、信号、削波LED工作状态指示。 ◆ 削峰限幅、电源软启动系统。用继电器延时的电路机的软启动特性，从而保护了扬声器免受开关机时的电冲击 ◆ 双Speaker和喇叭接线柱输出 ◆ 高效率双风扇冷却通道 ◆ 低噪音设计 ◆ 输入电压：AC220V/50Hz ◆ 额定功率：1050W ◆ 输入灵敏度阻抗:500mv/20KΩ ◆ 输出功率:8Ω----2x450W 4Ω----2x650W 桥接8Ω----1050W ◆ 频率响应:20Hz-20kHz ◆ 输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入 ◆ 输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 ◆ 功能：适合各种场合的声音放大传输，对扬声器有保护电路，电源软启动，搞保真，声音清晰，人声表现力强 ◆ 信噪比:>90dB ◆ 谐波失真:<0.05% ◆ 通道串音:<-70dB ◆ 输出阻抗:4-16Ω ◆ 机箱规格：2U ◆ 开关、指示：船型开关、面板电源，保护信号，谐波各种状态 ◆ 出厂配置：成品、电源线、说明书、合格证、保修卡 |
| 4 | 安装调试费 | 1 |  |

注：1.所有设备必须含至少一年质保和永久售后服务；

2.根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）要求，本次采购的货物为本国产品,不接受进口产品参与报价（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。经审批允许进口产品报价的项目除外）。